Formularz ofertowy

| Nazwa wykonawcy / dostawcy |  |
| --- | --- |
| Adres |  |
| NIP |  |
| telefon |  |
| e-mail |  |

Niniejszym, po zapoznaniu się z treścią zapytania ofertowego oraz jego załącznikami w postępowaniu na wykonanie zadania pn. Zakup aparatu USG

polegającego na dostawie fabrycznie nowego aparatu USG – 1 szt. składamy ofertę na realizację przedmiotowego zamówienia.

Oświadczamy, że przedmiot zamówienia wykonamy w zakresie określonym w zapytaniu ofertowym

| do dnia | 31.08.2026 r. |  |
| --- | --- | --- |
| za cenę w PLN: |  |  |
| cena ofertowa netto | zł |  |
| podatek VAT | 8% | zł |
| cena ofertowa brutto | zł |  |
| Okres gwarancji (w miesiącach) – minimalna wymagana 24 miesiące |  |  |
| Możliwość integracji z systemem gabinetowym Edm MyDr (TAK/NIE) |  |  |

Słownie złotych brutto Kliknij lub naciśnij tutaj, aby wprowadzić tekst.

## SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Uwaga:
Wszystkie poniższe parametry stanowią wymagania minimalne.
Dopuszcza się rozwiązania równoważne o parametrach nie gorszych niż wskazane.

| Lp. | Opis minimalnych parametrów – parametr wymagany | Parametr oferowany spełnia/nie spełnia (wypełnia Oferent) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Aparat fabrycznie nowy, nie rekondycjonowany, rok produkcji 2026r., wersja oprogramowania nie starsza niż 6 miesięcy |  |
| 2 | Waga aparatu poniżej 85 kg (bez akcesoriów) |  |
| 3 | Aparat wyposażony w min 4 jednakowe gniazda do podłączenia głowic obrazowych (gniazda i konektory głowic-bezpinowe) |  |
| 4 | Monitor kolorowy LCD LED o przekątnej ekranu min. 21,5” i rozdzielczości min. 2560x1440 px na przegubowym ramieniu |  |
| 5 | Wyposażony w fizyczną klawiaturę oraz intuicyjny interfejs |  |
| 6 | Wyposażony w mobilny wózek |  |
| 7 | Wyposażony w zasilanie bateryjne umożliwiające przemieszczanie bez przerywania pracy |  |
| 8 | Tryby obrazowania: - 2D - M-Mode - M-Mode Anatomiczny - Kolor M-mode - Doppler pulsacyjny i HPRF - Doppler kolorowy |  |
| 9 | Oprogramowanie podnoszące jakość oraz kontrastowość obrazu, poprawiające widoczność drobnych struktur (różniących się w niewielkim stopniu echogenicznością od otaczających tkanek), dający możliwość dokładnej wizualizacji włókien mięśniowych, przyczepów, ścięgien lub innych struktur anatomicznych. Dostępny na głowicach convex oraz linia |  |
| 10 | Automatyczne pomiary płodu min. BPD, HC, AC, FL, NT, AFI, HUM, CRL, VP |  |
| 11 | Funkcja tworzenia kont użytkowników z możliwością personalizacji ustawień aparatu, ustawień głowic, ustawienia setup’u, skrótów klawiszowych, ustawień podłączonych drukarek, ekranu dotykowego, itp. itd. indywidualnie dla każdego użytkownika w ramach utworzonych kont użytkowników. |  |
| 12 | Głowica Liniowa wykonana w technologii Single Crystal, Zakres częstotliwości pracy min. 2-15 MHz Liczba elementów min. 256 Pole skanowania min. 50mm Obrazowanie harmoniczne Możliwość zastosowania przystawki biopsyjnej |  |
| 13 | Głowica Convex wykonana w technologii Single Crystal, szerokopasmowa Zakres częstotliwości pracy min. 1-7 MHz Liczba elementów min. 192 Kąt skanowania min. 95 stopni Obrazowanie harmoniczne min 6 częstotliwości Głębokość obrazowania min 53 cm Możliwość zastosowania przystawki biopsyjne Możliwość pracy z oprogramowaniem do Fuzji Możliwość pracy z oprogramowaniem do kontrastów CEUS |  |
| 14 | Głowica liniowa, szerokopasmowa Zakres częstotliwości pracy 3-22 MHz Liczba elementów min 192 Pole skanowania max 26mm Obrazowanie harmoniczne |  |
| 15 | Głowica microconvex, szerokopasmowa Zakres częstotliwości pracy min. 3-12 MHz Liczba elementów min. 128 Kąt skanowania min. 91 stopni Promień krzywizny czoła głowicy max. 14mm Opcja rozbudowy |  |
| 16 | Minimum 2 szkolenia personelu medycznego na miejscu w placówce w zakresie obsługi aparatu przeprowadzone w siedzibie Zamawiającego |  |
| 17 | Pełna gwarancja producenta na wszystkie oferowane urządzenia wchodzące w skład przedmiotu zamówienia łącznie z głowicami i oraz akcesoriami (poza materiałami zużywalnymi) liczona od dnia podpisania protokołu odbioru min 24 miesiące |  |
| 18 | Nieodpłatne aktualizacje oprogramowania w okresie gwarancji |  |
| 19 | Integracja z systemem gabinetowym Edm MyDr |  |

Oferent zobowiązany jest do potwierdzenia spełnienia wszystkich wymaganych parametrów poprzez wpisanie „TAK” lub podanie wartości technicznych. Brak uzupełnienia może skutkować uznaniem parametru za niespełniony i odrzuceniem oferty.

Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres  30 dni.

Oświadczamy, że przedmiot zamówienia zostanie wykonany w terminie wskazanym w zapytaniu ofertowym / umowie.

Oświadczamy, że cena obejmuje wszystkie koszty (transport, wniesienie, montaż).

Jeśli dotyczy:

W przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą zobowiązujemy się zawrzeć umowę w miejscu i terminie, jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego.

Oświadczamy, że akceptujemy bez zastrzeżeń projekt umowy z załącznikami przedstawiony w zapytaniu ofertowym.

Miejscowość, data, podpis ________________________________________________________________________

Załączniki:

- Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym (na wzorze zgodnie z Załącznikiem nr 17a do Procedury naboru).